ANEXA LA HCL Nr.73 din 09.11.2018

Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Județul Sibiu

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE

PENTRU JUDEȚUL SIBIU

CUPRINS

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE.......................................................................................................2

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare.............................................................................................................2

SECȚIUNEA 2 Accesul la serviciul de salubrizare .......................................................................................6

SECȚIUNEA 3 Documentația tehnică...........................................................................................................6

SECȚIUNEA 4 Îndatoririle personalului operativ ..........................................................................................8

CAPITOLUL II ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

......................................................................................................................................................................9

SECȚIUNEA 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor amestecate și al deșeurilor colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobile precum și a deșeurilor amestecate și a deșeurilor colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compozoție cu deșeurile menajere…............................................................................................................9

SECȚIUNEA 2 Sortarea deseurilor municipale colectate separat ..............................................................20

SECȚIUNEA 3 Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

....................................................................................................................................................................21

SECȚIUNEA 4 Depozitarea controlată a deșeurilor municipale.................................................................22

SECȚIUNEA 5 Operarea depozitului conform de la Cristian......................................................................24

SECȚIUNEA 6 Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora ..............................................................25

SECȚIUNEA 7 Colectări ocazionale și servicii suplimentare......................................................................27

SECȚIUNEA 8 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora catre unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare…………………………………………………………………27

SECȚIUNEA 9 Organizarea tratării mecano-bilogice a deșeurilor municipale……………………………….28

CAPITOLUL III DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ................................................................................................30

SECȚIUNEA 1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ............................................30

SECȚIUNEA 2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor .....................................................................................32

CAPITOLUL IV DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE............34

CAPITOLUL V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE

SALUBRIZARE..........................................................................................................................................35

CAPITOLUL VI CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE............................36

CAPITOLUL VII SANCȚIUNI……………………………………………………………………………………..37

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE ..........................................................................38

ANEXE

ANEXA 1 Indicatori de performanță pentru serviciul public de salubrizare din județul Sibiu .....................40

ANEXA 2 Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Sibiu ..............................................46

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de salubrizare, denumit în continuare Serviciu de salubrizare, al tuturor unităților administrative-teritoriale din Județul Sibiu, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU” (denumită ADI ECO SIBIU), pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe raza județului Sibiu.

(2) Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea Serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori și utilizatori.

(3) Prevederile prezentului Regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în unitățile administrative-teritoriale membre ale ADI ECO SIBIU, operatorii economici colectori autorizați care gestionează fluxuri de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale (provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării) se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. ADI ECO SIBIU poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. Indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament sunt obligatorii inclusiv pentru terții care operează instalații de sortare/tratare mecano-biologică în care tratează deșeuri municipale.

ART. 2

Prezentul Regulament se aplică activităților serviciului de salubrizare care fac obiectului Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu” precum și activităților/componentelor activităților de salubrizare care vor fi implementate de către ADI ECO Sibiu în vederea dezvoltării și/sau modernizării Proiectului SMID, și anume:

- colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activitități comerciale din industrie, servicii și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii si acumulatori;

- operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

- sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

- operarea stațiilor de producere a compostului

- activitatea de compostare individuală la domiciliu a deșeurilor biodegradabile menajere

- administrarea depozitelor de deșeuri;

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

- organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și deșeurilor similare și deșeuri reziduale colectate în amestec cu deșeuri biodegradabile

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART. 3

Modul de organizare și functionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății populației;

b) responsabilitatea față de cetățeni;

c) conservarea și protecția mediului înconjurator;

d) asigurarea calității și continuității serviciului;

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

4.2. biodeșeuri - deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeurile simlare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare, mai putin a celor de origine animală;

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aeroba, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

4.4. colectare – strângerea deșeurilor, inclusiv stocarea și sortarea preliminară a deșeurilor, în vederea transportării la o instalație de tratare;

4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea sau valorificarea specifică a acestora;

4.6. colector – orice întreprindere/operator economic care desfașoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

4.9. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce;

4.10. deșeuri biodegradabile - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul, etc.

4.12. deșeuri cu regim special – deșeuri a căror manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurator;

4.13. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr.1 la Legea nr.211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;

4.14. deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființări;

4.15 deșeuri din construcții provenite din locuințe – deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

4.15. deseuri menajere - deseuri provenite din gospodarii/locuinte, inclusive fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusive deșeuri periculoase cu completările ulterioare;

4.16. deseuri municipale

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;

b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.

4.17. deșeuri reciclabile - deșeu care, în urma unor procese suferite, poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

4.18. deșeuri reziduale – deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile.

4.18. deșeuri similare – deșeuri care din punctul de vedere al naturii și compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din productie, din agricultură și din activități forestiere;

4.19. deșeuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

4.20. deșeuri de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodarii particulare - DEEE provenite de la gospodarii particulare si din surse comerciale, industriale, institutionale si din alte surse, care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare;

4.21. deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai multe proprietăți prevăzute în Anexa nr.III la Directiva 2008/98/CE. Proprietățile care fac ca deșeurile să fie considerate periculoase sunt următoarele: explozive, oxidante, inflamabile și foarte inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecțioase, mutagene, sensibilizante, ecotoxice. Recunoașterea acestor proprietăți se face după interpretare etichetelor atașate produsului ambalat.

4.22. deșeuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera;

4.23. deșeuri voluminoase - deseuri municipale solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea, din punct de vedere al preluarii si transportului;

4.24. deținător de deșeuri- producatorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora.

4.27. eliminare - orice operaţiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie; anexa nr. 2 la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor stabileste o lista a operatiunilor de eliminare, lista care nu este exhaustiva;

4.28. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioare a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker;

4.29. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

4.30. instalație de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobilasi echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate al cărui randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa 3 la Legea 211/2011, republicată

4.31. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului titular al licentei;

4.32. licență - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

4.33. ”plătești pentru cât arunci” – instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor;

4.34. precolectare – activitatea utilizatorului de strangere si stocare temporara a deseurilor munciipale in recipiente, containere sau puncte de colectare, amplasate in spatii special amenajate;

4.35. producator de deseuri – producătorul initial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

4.36. producător initial de deșeuri – orice persoană ale cărei activități generează deșeuri

4.37. reciclare – orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri; aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

4.38. rambleiere - operațiunea de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în sopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materialele care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

4.39. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

4.40. schema de răspundere extinsă a producătorului – set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitate financiară sau financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs;

4.41. sistem de garanție-returnare – sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;

4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.43. sortare - activitatea de separare pe tipuri de materiale și stocarea temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor colectate din aceeași localitate sau din localități distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o instalație de tratare sau eliminare.

4.45. tratare–operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

4.46. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

4.47. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

4.48. utilizatori casnici – utilizatori persoane fizice, care beneficiază de servicii.

4.49. utilizatori non-casnici – utilizatori persoane juridice (instituții publice, operatori economici, asociații neguvernamentale etc) care beneficiază de servicii.

4.50. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv în intreprinderi ori în economie în general.

ART. 5

(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreuna cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formeaza sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a) puncte pentru colectarea separată a deșeurilor;

b) unități de compostare individuală și echipamente de colectare separată a deșeurilor date în folosință individuală sau amplasate pe platforme publice;

c) autovehicul pentru colectarea deșeurilor periculoase și spații de stocare temporară a acestora;

d) stații de transfer a deșeurilor și echipamentele aferente acestora;

e) stații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat;

f) stații de compostare;

g) depozit de deșeuri clasa b;

h) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate.

i) stații de tratare mecano-biologică

j) instalații și echipamente de măsurare a cantității ori volumului de deșeuri.

(3) Detalii privind sistemul de salubrizare implementat la nivelul județului Sibiu sunt prezentate în Anexa nr. 2.

ART. 6

Operatorii Serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de ADI ECO SIBIU corelați cu indicatorii de performanță din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 2 Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul județului Sibiu, unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Principalele categorii de utilizatori sunt:

- casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari;

- operatori economici;

- instituții publice.

(3) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(4) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competențe din domeniul sănătății publice și cel al protecției mediului.

(5) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de ADI ECO SIBIU și autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractele de delegare.

SECȚIUNEA 3 Documentația tehnică

ART. 8

(1) Prezentul Regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului Regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specific principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate și de fiecare situație în parte, următoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

- procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

- procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere în funcțiune;

- lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

- procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

- documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecarei instalașii, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de aparare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protectie a mediului, obținute în condițiile legii;

p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instructiunilor în vigoare;

q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

(1) Consiliul Județean Sibiu sau autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care primesc în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorii vor preda autorităților publice locale, respectiv ADI ECO SIBIU, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-au constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

a) data întocmirii documentului;

b) numărul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecărei revizii sau actualizări;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA 4 Îndatoririle personalului operativ

ART. 12

(1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum si obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalațiilor;

c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

(1) În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

a) protejarea sănătății populației

b) protecția mediului înconjurător

c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare localităților

d) conservarea resurselor natural prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora

e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor amestecate și al deșeurilor colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobile precum și a deșeurilor amestecate și a deșeurilor colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compozoție cu deșeurile menajere.

ART. 14

Următoarele categorii de deșeuri municipale vor fi colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ–teritoriale din județul Sibiu și transportate la instalații de tratare, respectiv eliminare:

(A) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobile

(B) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respectiv sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

(1)  deșeuri menajere reciclabile pe 3 fracții (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) – transportate la stațiile de sortare;

(2) deșeuri menajere biodegradabile – deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private precum și deșeurile verzi de pe teritoriul municipiilor Sibiu și Mediaș și orașului Avrig – transportate la stațiile de compostare;

(3) deșeuri menajere reziduale – tratate mecanic în vederea separării fracțiilor reciclabile, a celei organice precum și a fracției valorificabile energetic acolo unde există infrastructură funcțională apoi transportate (acolo unde este cazul prin intermediul statiilor de transfer) la depozitul conform Cristian;

(4) deșeuri similare reciclabile de la operatorii economici pe 3 fractii (hartie/carton, plastic/metal si sticla) – transportate la statiile de sortare;

(5) deșeuri biodegradabile – deșeuri alimentare sau cele provenite din birouri, cantine,  restaurante,comerțul cu ridicata, de la firmele de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare transportate la statiile de compostare de pe teritoriul municipiilor Sibiu și Mediaș și orașului Avrig – transportate la stațiile de compostare;

(6) deșeuri similare reziduale – tratate mecanic acolo unde exista infrastructură funcțională și apoi transportate (acolo unde este cazul prin intermediul stațiilor de transfer) la depozitul conform Cristian;

(7) deșeuri periculoase din deșeurile menajere – transportate la spațiile de stocare temporară, după care transportate către instalații de neutralizare/incinerare/eliminare.

(8) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici – transportate la spațiile de stocare temporară, apoi valorificate și transportate apoi către instalații de neutralizare/incinerare/eliminare.

(9)  deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri

(10) deșeuri abandonate de pe domeniul public

(11) cadavre de animale de pe domeniul public și predate către unitățile de ecarisaj și instalațiilor de neutralizare

(12) deșeurile de echipamente electrice și electronice și deșeurile de baterii și acumulatori – predate către reciclatori autorizati.

ART. 15

Operatorii care colectează, transportă și stochează deșeurile menționate la articolul de mai sus trebuie să cunoască:

a) tipurile și cantitățile de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

b) cerințele tehnice generale;

c) măsurile de precauție necesare;

d) informațiile privind originea, destinația, tratarea și eliminarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri (pentru fiecare categorie în parte), date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 16

Prestarea activității de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

a) protejarea sănătății populației;

b) protecția mediului înconjurător;

c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 17

(1) Operatorii împreună cu autoritatea administrației publice locale/Serviciul public de salubrizare /ADI ECO Sibiu au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separate și transport separat al deșeurilor municipale.

(2) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale/ADI ECO Sibiu aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

ART. 18

(1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale au obligația să realizeze activitatea de colectare separată, potrivit sistemului de colectare stabilit la nivelul unității adminitrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorii de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip. În caz contrar se vor percepe penalități în cuantum prevăzute de prezentul Regulament – Capitolul VII

(2) Operatorii autorizați de colectare au obligația de a notifica utilizatorii cu privire la impurificarea fracțiilor precolecatate separat. În cazuri justificate de gradul mare de impurificare aceștia pot refuza colectarea respectivei fracții înainte de a fi corespunzător sortată de utilizator, sau, după caz, de a solicita autorităților publice locale aplicarea de sancțiuni, în cazul neconformării până la următoarea colectare prevăzută în grafic.

(3) Se interzice depozitarea deșeurilor menajere în afara recipienților de colectare precum și în coșurile stradale din spațiile publice, acestea fiind destinate exclusiv deșeurilor stradale ocazionale. Mai mult, este interzisă depozitarea în locuri neamenejate în acest scop ori abandonarea deșeurilor menajere pe domeniul public ori privat.

(4) Precolectarea deșeurilor menajere nepericuloase de la populație se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, după cum urmează:

a) în municipiul Sibiu, în zona de blocuri, colectarea deseurilor se va realiza pe 5 fractii, astfel:

- deșeurile de hârtie și carton - în puncte de colectare, în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - în puncte de colectare, în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeurile de sticlă - indiferent de culoarea sticlei - în puncte de colectare, în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile biodegradabile - în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeurile reziduale - în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

b) în municipiul Sibiu, în zona de case, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții, astfel:

- deșeurile de hârtie si carton – din poartă în poartă, în pubele de 120/240 litri precum și/sau în punctele de colectare, în containere de 1,1 mc fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - din poartă în poartă, în pubele 240 l sau în containere de 1,1 mc astfel:

- în pubele de 240 l pentru casele cu 1, 2, 3, 4 și 5 familii; casele cu câte 1,2, respectiv 3 familii vor primi câte o pubelă de 240 l iar casele cu câte 4, respectiv 5 familii vor primi câte 2 pubele de 240 l; în containere de 1,1 mc pentru casele cu câte 6, până la 10 familii;

- deșeurile de sticlă - în puncte de colectare stradale, în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile biodegradabile – din poartă în poartă, în pubele de 120 l, 240 l sau în containere de 1,1 mc, astfel:

- în pubele de 120 l pentru casele cu o singură familie;

- în pubele de 240 l pentru casele cu 2, 3, 4 si 5 familii; în cazul caselor cu 4 și 5 familii, fiecare casă va fi dotată cu 2 pubele;

- în containere de 1,1 mc pentru casele cu 6-10 familii;

- deșeurile reziduale - se vor colecta din poartă în poartă în recipienți de 120 l puși la dispoziție de către operator;

c) în municipiul Mediaș, în zona de blocuri, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții:

- deșeurile de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeuri de sticlă - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile biodegradabile - în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeurile reziduale - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

d) în municipiul Mediaș, în zona de case, colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții:

- deșeurile de hârtie și carton - se vor colecta la punctele de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de plastic si metal - se vor colecta din poartă în poartă în pubele de 240 l;

- deșeurile de sticlă – se vor colecta în puncte de colectare stradale în containere de 1,1mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile biodegradabile – se vor colecta din poartă în poartă în pubele de 120 l sau 240 l, în funcție de structura locativă;

- deșeurile reziduale - se vor colecta din poartă în poartă, în pubele;

e) în restul localităților din mediul urban, în zona de blocuri, colectarea deșeurilor se va realiza pe 4 fracții:

- deșeurile de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

- deșeuri de sticla - se vor colecta pe o singură culoare în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile reziduale - se vor colecta în puncte de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 110 locuitori;

f) în restul localităților din mediul urban, în zona de case, colectarea deșeurilor se va realiza pe 4 fracții:

- deșeurile de hârtie și carton - se vor colecta la punctele de colectare, în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - se vor colecta din poartă în poartă în pubele de 240 l;

- deseurile de sticla - se vor colecta in puncte de colectare stradale in containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deseurile reziduale - se vor colecta din poarta in poarta, in pubele;

g) în localitățile din mediul rural colectarea deșeurilor se va realiza pe 5 fracții astfel:

- deșeurile de hârtie și carton - se vor colecta în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de plastic și metal - se vor colecta în sistemul din “poartă în poartă” prin pubele de 240l/sau în saci personalizați concomitent cu colectarea din punctele de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 250 locuitori;

- deșeurile de sticlă - se vor colecta, indiferent de culoare, în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, fiecare recipient deservind 1500 locuitori, dar nu mai puțin de un punct în fiecare sat;

- deseurile biodegradabile - se vor colecta și composta în unitățile de compostare individuale;

- deșeurile reziduale - se vor colecta din poartă în poartă în pubele.

(3) Precolectarea deșeurilor similare de la instituții, comerț și industrie se realizează separat, până la cinci fracții (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de sticlă, deșeuri de plastic și metal, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale), în funcție de specificul unității, în recipienți puși la dispoziție de către operatorul de salubrizare.

a) Restaurante, hoteluri și pensiuni care servesc și masa, cantine, cofetării şi alte unități de alimentaţie publică – colectarea separată pe 5 fracții – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale;

b) Unități de vânzare cu amănuntul (cash and carry) – unități de vânzare cu suparafață mai mică de 400 mp – colectare separată pe 5 fracții – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), biodeșurile și deșeuri reziduale; deseurile de ambalaje vor fi colectate în platformele de colectare publică, împreună cu deșeurile reciclabile de la populație, dacă nu este posibilă amplasarea recipienților în proximitatea unității;

c) Unități de vânzare cu amănuntul (cash and carry) – unități de vânzare cu suprafață medie și mare – colectare separată pe 5 fracții – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), biodeșeurile, deșeuri reziduale; deșeurile de ambalaje colectate separat vor fi gestionate fie prin grija operatorului economic generator fie prin incredințarea acestora operatorului de salubrizare licențiat pentru desfășurarea activității de colectare și transport în baza unui contract de delegare legal atribuit.

Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie sau mare, prevăzute la art.4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care optează pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje în regie proprie,  au următoarele obligații:

- să ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumpărare, produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile cât și de unică folosință;

- să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;

- să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de prealuare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile;

- să se asigure că operatorii economici care introduce pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la art.16 alin3 din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

d) Orice operator economic, care desfășoară altă activitate, mai puțin comerț - colectare conform specificului din aria unde are punctul de lucru;

e) Unități de învățământ – colectare separată pe 4 fracții – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă) și deșeuri reziduale;

f) Unități sanitare fără paturi – colectare separată pe 4 fracții – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă) și deșeuri reziduale; deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori acreditați pentru această activitate, nefiind deșeuri similare;

g) Unități sanitare cu paturi – colectare separată pe 5  fractii – deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), biodeșeuri și deșeuri reziduale; deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori acreditați pentru această activitate, nefiind deșeuri similare.

(4) Colectarea deseurilor menajere periculoase de la populația din județul Sibiu se va realiza cu ajutorul mașinilor specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase (hazmobile). Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetătenilor din județul Sibiu la începutul fiecărui an prin publicarea și distribuirea unui calendar al serviciului de colectare al deșeurilor. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop de către operatori. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

(5) Modul de colectare a deșeurilor din construcții și demolări rezultate de la populație este prezentat în Capitolul II, secțiunea 6.

(6) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea separata către operatorii de salubrizare a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/sau cercetări conexe:

a) obiecte ascuțite;

b) fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat;

c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

d) chimicale periculoase și nepericuloase;

e) medicamente citoxice și citostatice;

f) alte tipuri de medicamente;

g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomalogice.

Precolectarea si stocarea acestor tipuri de deșeuri se realizează în condițiile reglementate de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

(7) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care iși administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu.

ART. 19

(1) Colectarea deșeurilor municipale se face numai în recipienți închiși cu capac și/sau în saci de plastic personalizați furnizați de Autoritățile publice locale/ADI sau operatorul de salubritate. Depunerea deșeurilor în afara recipienților puși la dispoziție de către Autorități ori de către Operatorii de salubrizare nu este permisă. De asemeni, recipienții suplimentari achizitionați de către utitlizatori vor fi preluați de către Operatori numai în situația în care, în prealabil, se va notifica operatorul de salubrizare sau ADI ECO Sibiu în vederea impunerii unei taxe suplimentare pentru colectarea respectivei fracții.

(2) În funcție de sistemul de precolectare adoptat, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 18.

(4) Containerele și recipienții folosiți pentru colectarea separată a deșeurilor municipale vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al Ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al Ministrului administrației și internelor.

(5) Unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și deșeurilor similare, depozitate în recipienții amplasați în aria lor teritorială. Sustragerea de deșeuri de orice tip din aceste recipiente este considerată furt și este pedepsită conform legilor în vigoare.

(6) În vederea realizării activității de colectare, operatorii care asigură activitatea de colectare și transport vor dota punctele amenajate prin grija autorităților administratiei publice locale, conform legii, cu recipienți de colectare și vor amenaja puncte noi, în conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor. Acolo unde este posibil, platformele publice de colectare vor fi prevazute cu sisteme de inchidere pentru a restricționa accesul. Accesul la aceste platforme va fi permis doar utilizatorilor arondați acestora și operatorilor de colectare.

(7) ADI ECO SIBIU, pentru conformarea la art. 17 lit. e) din Legea 211, modificată și completată de OUG 74/2018, va introduce instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin una din următoarele modalități: (1) volum, (2) frecvența de colectare, (3) greutate și (4) saci de plastic personalizați. Pentru aceasta, vor putea fi montate sisteme de măsurare a volumului/greutății/frecvenței de colectare a fracțiilor de deșeuri și, în consecință, vor fi implementate sisteme diferențiate de plată a taxei de salubritate.

ART. 20

(1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare și colectare a deșeurilor municipale.

(2) Colectarea deșeurilor voluminoase se va face prin intermediul campaniilor de colectare organizate de către operatorii de salubrizare cu o frecvență minimă trimestrială. Programul acestor campanii (data, locurile de staționare, timpul de staționare, intervalul orar în care se realizează staționarea), dupa aprobarea de către autoritățile administrațiilor publice locale, va fi anunțat generatorilor de deșeuri.

(3) Colectarea deșeurile voluminoase se poate face și în afara campaniilor de colectare, contra cost, direct de la deținătorul acestora, în sistemul „la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație, instituții publice și operatori economici și vor fi transportate de operatorii de colectare și transport la/în punctele de stocare temporară special amenjate.

(4) Cetățenii pot duce direct deșeurile voluminoase la respectivele puncte de stocare.

ART. 21

(1) Frecvența de colectare a deșeurilor voluminoase va fi de o dată la trei luni. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor voluminoase se face cu acordul ADI ECO SIBIU sau a autorităților publice locale, după caz.

(2) Operatorii de colectare si transport vor informa cetățenii de pe teritoriul județului Sibiu, la începutul fiecărui an, cu privire la calendarul de colectare a deșeurilor voluminoase.

ART. 22

Operatorii de colectare și transport vor asigura tratarea, valorificarea și eliminarea întregii cantități de deșeuri voluminoase colectate separat.

ART. 23

Operatorii de colectare și transport trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care sa rezulte:

- data în care s-a realizat colectarea și transportul (atât în cazul campaniilor de colectare cât și în cazul colectarii „la cerere”);

- punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c)   cantitățile totale preluate de la utilizatorii casnici și non-casnici;

d)   cantitățile de deșeuri voluminoase care au fost valorificate;

e)   cantitățile de deșeuri voluminoase care au fost eliminate.

ART. 24

Eliminarea fracției de deșeuri voluminoase care nu poate fi valorificată se va realiza la depozitul conform de la Cristian.

ART. 25

(1) Operatorii împreună cu autoritățile administrației publice locale/ADI ECO Sibiu au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri municipale și să acționeze în vederea înființării și amenajării facilităților necesare activității de precolectare și colectare, conform prevederilor Contractelor de delegare a serviciilor.

(2) Autoritățile administrației publice locale instituie taxe speciale de salubrizare pentru constituirea fondurilor pentru finanțarea activităților componente ale serviciului de salubrizare enumerate la Art. 2 din prezentul Regulament.

(3) Taxa specială de salubrizare este instituită atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici. Această taxă este diferențiată pentru fiecare fracție generată și calculată volumetric sau cantitativ în funcție de instrumentul economic de tip “plătește pentru cât arunci” implementat.

(4) Pentru deşeurile de ambalaje generate în gospodăriile populaţiei, ADI ECO Sibiu încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

(5) ADI ECO Sibiu are dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(6) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

(7) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/ADI ECO Sibiu utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

ART. 26

(1) Acolo unde este cazul, punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipienți marcați în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de colectare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu ramană urme vizibile. Contaminarea respectivelor recipiente cu alte fracții de deșeuri decât acelea pentru care sunt ele destinate se sancționează de către organele în drept.

(3) Preluarea deșeurilor din recipientele de colectare amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorul de salubrizare constituie infracțiuni de furt și se sancționează conform legii.

(4) Operatorii vor suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipienți, în cazul în care se dovedește ca volumul acestora este insuficient sau la cererea justificată a utilizatorilor.

(4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorilor, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(5) Pentru condominii, spațiile de colectare exterioare puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de colectare, corelată cu frecvența de colectare. Aceste spații vor fi împrejmuite/închise și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de colectare a deșeurilor municipale pe domeniul public este competența exclusivă a autorității publice locale proprietar al domeniului public și se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuința să fie mai mare de 10 m.

(6) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și se vor asigura condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații sau a celei meteorice. În mediul rural nu este necesară betonarea sau asfaltarea suprafețelor unde vor fi amenajate punctele de colectare a deșeurilor reciclabile.

(7) Operatorii vor urmări starea de etanșeitate a recipienților de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 27

Frecvența de colectare a categoriilor de deșeuri municipale este cea stabilită prin contractele de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor aflate în derulare pe teritoriul județului Sibiu.

ART. 28

Colectarea deșeurilor municipale se poate face în următoarele moduri:

a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

b) colectarea în containere închise ori saci de plastic personalizați;

c) colectarea prin schimb de recipienți;

d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

ART. 29

(1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(2) Vehiculele sunt încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică și nici scurgeri ocazionale de levigat. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipient și/sau din saci de plastic personalizați. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipienții de colectare astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipienții de colectare sunt așezați în locul de unde au fost ridicați.

(5) În cazul deteriorării unor recipienți și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri municipale existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. În acest caz se vor notifica autoritățile publice locale și ADI ECO pentru calculul taxei suplimentare conform principiului “plătește cât arunci”, ulterior amplasării infrastructurii corespunzătoare.

(7) În cazul în care în/lângă recipienții de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase sau deșeuri de echipamente electrice și electronice, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiintând în scris generatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri. Operatorul de salubrizare are, de asemenea, obligaţia de a colecta toate deşeurile abandonate pe domeniul public.

(8) În cazul în care generatorul/deținătorul/deșeurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate

de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de autoritatea administrației publice locale.

După identificarea generatorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de administrația publică locală cât și sancțiunile contravenționale.

(9) Operatorii au obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și să le predea persoanelor juridice care desfășoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 30

(1) Transportul deșeurilor municipale, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorii serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

(3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să

fie personalizate cu sigla operatorului.

(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localității și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

(5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale/ADI ECO Sibiu. Pentru minimizarea distantelor de transport se vor utiliza statiile de transfer.

(7) Intervalele orare de colectare a deșeurilor municipale sunt prevăzute în contractele de salubrizare, astfel încât să fie asigurate în permanență salubrizarea localităților și confortul.

(8) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate și vor fi dezinfectate periodic în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi deversate în canalizarea orășeneasca, după pre-epurare, cu respectarea prevederilor NTPA 002.

(9) Vehiculele nu vor colecta simultan deșeuri din recipienți destinați unor fracții diferite. Schimbarea categoriei de deșeuri colectate se va putea face numai după golirea completă a compactorului și igienizarea acestuia.

ART. 31

(1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este impiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorii, pe baza notificării transmise de autoritatea administratiei publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durată acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

(2) Pe toată această perioada operatorii au obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și/sau să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorii au obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 32

(1) Deșeurile reciclabile colectate separat vor fi supuse procesului de sortare în stațiile de sortare existente.

(2) Este interzisă eliminarea deșeurilor reciclabile colectate separat.

ART. 33

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 34

Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport a deșeurilor au următoarele obligații:

a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încarcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

b) să raporteze lunar unităților administrativ-teritoriale/ADI ECO SIBIU, precum și ANRSC, cantitățile de deșeuri predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare, pe fiecare tip de deșeu;

c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale/ADI ECO Sibiu;

e) Împreună cu autoritățile administrațiilor publice locale și cu ADI ECO SIBIU să informeze și să conștientizeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și privind modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza în cadrul campaniilor de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin clipuri publicitare la radio și TV, prin activități educative etc.

f) să asigure raportarea cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat în vederea asigurării transabilității deșeurilor în favoarea organismului de transfer de responsabilitate cu care ADI ECO Sibiu a încheiat contract/protocol sau altă formă de colaborare.

ART. 35

Persoanele fizice şi juridice care generează ambalaje folosite şi/sau deşeuri de ambalaje provenite din gospodării şi similare celor provenite din gospodării au posibilitatea:

a) să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) lit. c) din  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

b) să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de la populaţie;

c) să depună deşeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deşeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 36

(1) Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie/persoane juridice au obligaţia să notifice/să se inregistreze la nivelul Asociatiei de dezvoltare intercomunitară de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze lunar acesteia cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice/juridice.

(2) În cazul achiziţiei ambalajelor de la populaţie/persoane juridice, operatorii economici colectori autorizaţi au obligaţia să aibă o evidenţă distincta şi să raporteze distinct cantităţile achiziţionate prin fiecare metodă.

(3) Procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

SECȚIUNEA 2 Sortarea deșeurilor municipale colectate separate

ART. 37

(1) Toate deșeurile de hârtie și carton, precum și deșeurile de plastic și metal colectate separat de la utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici de pe teritoriul județului Sibiu vor fi sortate în stațiile de sortare existente.

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de reciclatori.

(3) Modalitatea de valorificare a materialelor sortate este stabilită de către ADI ECO SIBIU.

ART. 38

(1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici vor fi transportate de către operatorii de colectare și transport la spațiile de stocare temporară, special amenajat în incinta fiecărei stații de sortare.

(2) Operatorii stației de sortare asigură predarea către reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 39

Operatorii stației de sortare au următoarele obligații specifice:

a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

c) să folosească pentru sortarea deșeurilor tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d) să se îngrijească de eliminarea în depozitul conform Cristian a întregii cantități de reziduuri rezultate din procesul de sortare a deșeurilor doar în cazul imposibilității valorificării prin coincinerare a acestor cantități.

e) să asigure raportarea cantităților de deșeuri reciclabile valorificate pe tipuri de material în vederea asigurării transabilității deșeurilor în favoarea organismului de transfer de responsabilitate cu care ADI ECO Sibiu/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a încheiat contract/protocol sau altă formă de colaborare.

f) să raporteze lunar către ADI ECO Sibiu cantitatea de deșeuri dusă la depozitare ca urmare a impurificării fractiei reciclabile si cantitatea de deseuri valorificate prin coincinerare.

ART. 40

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

c) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

d) să fie prevăzute cu instalații de preepurare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare;

e) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

f) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocaă a diferitelor tipuri de deșeuri;

g) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

h) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure lumina necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

i) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

j) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 41

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă condițiile impuse de NTPA 002 în rețelele de canalizare ale localităților.

SECȚIUNEA 3 Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 42

(1) Valorificarea materială și energetică a deșeurilor reprezintă una din prioritățile sistemului de management integrat al deșeurilor implementat în județul Sibiu.

(2) Operatorii serviciului de salubrizare (operatorii de colectare și transportul și operatorii instalațiilor de gestionare a deșeurilor) trebuie să-și organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor municipale.

(3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare, să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional și județean și cu prevederile Master Plan-ului și Studiului de Fezabilitate privind Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu.

ART. 43

(1) Deșeurile verzi (deșeuri din parcuri, grădini și cimitire) și deșeurile biodegradabile menajere colectate separat de pe teritoriul orașului Avrig sunt compostate în cadrul stației de compostare de la Avrig.

(2) Deșeurile biodegradabile menajere și de la operatorii economici de profil (restaurante, cantine, hoteluri), deșeurile verzi din parcuri și grădini și deșeurile verzi din piețe colectate separat pe teritoriul municipiului Sibiu sunt compostate în cadrul stației de compostare de la Șura Mică.

(3) Deșeurile biodegradabile menajere și de la operatorii economici de profil (restaurante, cantine, hoteluri), deșeurile verzi din parcuri și grădini și deșeurile verzi din piețe colectate separat pe teritoriul municipiului Mediaș sunt compostate în cadrul stației de compostare de la Târnava.

(4) Stațiile de compostare sunt operate astfel încât să se obțină compost, care să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură sau un produs similar compostului folosit ca material de umplutură.

(5) Apele uzate rezultate din procesul de compostare sunt colectate și gestionate conform prevederilor din autorizațiile de gospodărire a apelor.

ART. 44

(1) Atât în cazul gospodăriilor individuale din mediul rural, cât și în cazul zonelor periurbane a localităților din mediu urban (Agnita, Avrig, Ocna Sibiului, Tălmaciu, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului și Săliște) va fi promovată compostarea individuală.

(2) Compostarea individuală se va realiza la cel puțin 60 % din gospodăriile individuale din mediul rural și la 1% din gospodăriile individuale din mediul urban, în total 25.500 de gospodării.

(3) Operatorii de colectare și transport împreună cu ADI ECO SIBIU și cu autoritățile publice locale vor realiza campanii intense de informare și conștientizare în vederea promovării compostării individuale.

(4) Utilizatorii din mediul rural/urban beneficiari ai unităților de compostare individuale care nu vor composta deseurile organice si pe cele verzi din gospodarii, au obligatia sa anunte autoritatile, să depună aceste deșeuri în vederea colectării în recipienții destinați colectării separate a deșeurilor reziduale, urmând a plăti o taxă suplimentară penalizatoare pentru necompostarea deșeurilor biodegradabile și colectarea acestora în amestec cu deșeurile reziduale.

ART. 45

Operatorii stațiilor de sortare și ai stațiilor de compostare vor analiza și vor defini în procedurile operaționale proprii modul de valorificare a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă.

SECȚIUNEA 4 Depozitarea controlată a deșeurilor municipal

ART. 46

Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare, și numai după obținerea acordurilor și avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

ART. 47

Autorizația de mediu eliberată de autoritatea competentă prevede cel puțin:

a) tipul și cantitățile de deșeuri care urmează să fie eliminate;

b) cerințele tehnice generale de operare a depozitului;

c) monitorizarea factorilor de mediu.

ART. 48

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

a) deșeuri lichide;

b) deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

d) anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

ART. 49

(1) Deșeurile municipale pot fi stocate temporar în următoarele spații:

a) la locul de producere;

b) în punctele de precolectare;

c) în stațiile de sortare;

d) în stațiile de compostare.

(2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la depozitare.

(3) Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale vor transporta direct sau prin intermediul stațiilor de transfer deșeurile reziduale colectate de pe teritoriul județului Sibiu la depozitul conform de la Cristian după ce acestea au fost supuse în prealabil tratării în instalații funcționale și sortării fracțiilor valorificabile.

ART. 50

(1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării la un depozit clasa b. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2) Operatorul care administrează depozitul de deșeuri stabilește criteriile de acceptare a deșeurilor pe baza analizei:

a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 51

În vederea depozitării deșeurilor municipale, operatorii care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul Regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

SECȚIUNEA 5 Operarea depozitului conform de la Cristian

ART. 52

(1) Eliminarea deșeurilor reziduale menajere și similare colectate de pe teritoriul județului Sibiu, precum și a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și compostare se va realiza în depozitul conform de la Cristian.

(2) Depozitul de deșeuri de la Cristian are caracter zonal, deservind întreg județul Sibiu și este autorizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 53

Operarea depozitului se va realiza în condițiile respectării legislației în vigoare, în special a HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

ART. 54

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

a) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport al deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

b) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

c) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 55

(1) În operarea depozitului se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încăt să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 56

(1) În depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale care au rezultat în urma procesului de sortare și procesului de compostare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

(2) Este interzisă depozitarea deșeurilor reciclabile colectate separat, a deșeurilor verzi colectate separat, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și a oricăror tipuri de deșeuri a căror valorificare materială este justificată din punct de vedere tehnic și economic.

(3) Este admis la depozitare nămolul rezultat de la epurarea apelor orașenești în condițiile în care îndeplinește condițiile de acceptare la depozitare și are o umiditate de maxim 65 %.

Nămolul se depozitează amestecat cu deșeurile municipale în proporție de 1:10.

ART. 57

Cheltuielile cu exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și monitorizarea post-inchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de taxa specială de salubrizare.

ART. 58

Pentru exploatarea depozitului de deșeuri operatorul depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

a) categoria depozitului de deșeuri;

b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre eliminare;

c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postinchidere;

d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

- tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

- rezultatele programului de monitorizare;

- toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 59

(1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu

și de deșeurile depozitate.

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate și certificate conform legii.

(3) Monitorizarea tehnologică și monitorizarea factorilor de mediu se vor realiza conform prevederilor autorizației de mediu, respectiv a autorizației de gospodărire a apelor în vigoare.

ART. 60

Operatorul care administrează depozitul trebuie:

a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsuratorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare, în special instalația de epurare a levigatului cu osmoza inversă cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) să asigure gestionarea concentratului rezultat în urma procesului de epurare cu osmoza inversă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile autorizației integrate de mediu:

e) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare certificate conform legii;

f) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECȚIUNEA 6 Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

Deseurile din constructii si desfiintări provenite de la populatie sunt deșeuri generate de activități de reamanajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor populaţiei.

ART. 61

(1) Deșeurile din construcții și desființări de la gospodăriile private se colectează separat prin grija deținătorului, la solicitarea acestuia, și sunt transportate de către operatorii de colectare și transport care au delegate această activitate la instalațiile de valorificare și/sau eliminare.

(2) Colectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și desființări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

(3) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și desființări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(4) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și desființări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 62

Acolo unde există instalațiile necesare, deșeurile din construcții și desființări nepericuloase vor fi mărunțite cu ajutorul instalațiilor de concasare, materialul rezultat fiind valorificat (ex. utilizat la construcția de drumuri, la acoperirea temporară pentru depozitul conform etc).

ART. 63

Deșeurile nepericuloase din construcții și desființări care nu pot fi valorificate material inclusiv sau în alte operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer (din cauze tehnice pentru că nu este eficient din punct de vedere tehnico-economic) vor fi eliminate la depozitul conform de la Cristian.

ART. 64

(1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri, iar manipularea lor se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și desființări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 65

(1) Stocarea temporară a deșeurilor periculoase din construcții și desființări se va realiza în spațiile special amenajate în acest scop de către operatorii de colectare și transport.

(2) Operatorii menționați anterior sunt responsabili cu stocarea și eliminarea deșeurilor periculoase din construcții și desființări.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, după cum urmează

a) minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017;

b) minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018;

c) minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;

d) minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

ART. 66

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și desființări pe domeniul public sau privat.

SECȚIUNEA 7 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

ART. 67

(1) În plus față de activitaţile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie menționat că vor exista activitaţi de colectare care depind parţial de anotimpuri si parţial de unele aranjamente speciale etc. Aceasta pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situaţii sau locaţii similare.

(2) Operatorii de salubrizare vor colecta deseurile generate în astfel de situaţii și locaţii la cerere și/sau în urma solicitării din partea Autoritaţii Contractante.

(3) Frecvenţa și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune ca reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

SECȚIUNEA 8 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

ART. 68

(1) Operatorii de salubrizare au obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi de a le preda unităţilor de ecarisaj care sunt abilitate pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operatori în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

(3) Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile.

ART. 69

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.

ART. 70

Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

ART. 71

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

ART. 72

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

ART. 73

Operatorii de salubrizare au obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

ART. 74

În cazul în care operatorii de salubrizare realizează neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 75

Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA 9 Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale

ART. 76

(1) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice şi biologice, numai fracţia umedă din deşeurile municipale (deşeuri reziduale colectate în amestec cu deşeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate separat şi deşeurile periculoase.

(2) Biodeşeurile colectate separat sunt acceptate la staţiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

ART. 77

(1) Instalaţiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deşeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase şi neferoase cu potenţial de valorificare.

(2) Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar şi transportate spre instalaţiile de valorificare.

(3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunţire.

ART. 78

Instalaţiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obţină compost şi/sau o fracţie biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

ART. 79

Fracţia biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potenţial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deşeuri.

ART. 80

Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.

ART. 81

Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate şi gestionate conform prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor.

ART. 82

Pentru protecţia şi prevenirea poluării solului, toate suprafeţele din cadrul staţiei de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

ART. 83

(1) Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică are obligaţia de a monitoriza următorii parametri:

a) cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în staţie; cantitatea de deşeuri şi datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenţă;

b) tipul şi cantităţile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament;

c) cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

d) cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

(2) Operatorii staţiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile operaţionale proprii modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deşeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

ART. 84

Articolele de la 76 la 83 inclusiv din prezentul Regulament devin aplicabile în cazul existenței pe teritoriul județului Sibiu a unei instalații de tratare mecano-biologică funcțională.

CAPITOLUL III

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 85

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2) Operatorii de colectare și transport va asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării separate, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

(3) Autoritățile administrației publice locale se vor implica în înființarea sistemelor de precolectare și colectare separată a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 86

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

a) regulamentului serviciului de salubrizare;

b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori, acolo unde acestea există.

ART. 87

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifelor aprobate de ADI ECO SIBIU și de autoritățile administrației publice locale, determinate în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c) să solicite ajustarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, în conformitate cu prevederile legale;

d) să propună modificarea tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, în conformitate cu prevederile legale;

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de ADI ECO SIBIU și de autoritățile administrației publice locale;

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate integral după 45 de zile de la primirea facturii;

h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 88

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligații:

a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate şi fiecare UAT în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c) să platească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de delegare;

e) să furnizeze ADI ECO SIBIU, autorităților administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractelor de delegare precum și în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

h) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a serviciului de salubrizare;

i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare de pe domeniul public;

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; să furnizeze, după caz, recipienți/saci de plastic personalizați utilizatorilor serviciului de salubritatea la cererea autorității contractante sau pe baza unui sistem de comanda aprobat de Autorități.

k) să țină la zi, împreună cu ADI ECO SIBIU și cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor în vederea decontării prestației, pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

n) acolo unde este necesar, să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate și acolo unde cazul cu infrastructură de monitorizare, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșietăți în maximum 24 de ore de la sesizare;

p) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare și cu prevederile contractelor de delegare, aprobate de autoritatea competentă, la taxele legal aprobate;

q) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

r) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data si ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

s) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor contractelor de delegare.

ș) să se supună controlului și să se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților ADI ECO Sibiu sau împuterniciților autorităților administrației publice locale sau ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate.

ț) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice.

SECȚIUNEA 2 Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 89

(1) Au calitatea de utilizator (casnici și non-casnici) al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiti potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 90

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) să utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractelor de delegare și ale prezentului Regulament;

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de delegare/prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prevăzuţi de reglementările legale în vigoare;

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente sau, după caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;

d) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice ori instanţelor judecătoreşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

e) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

f) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legatură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementarilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităţii administrației publice centrale sau locale, ADI ECO ori instanțelor judecătorești, după caz, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect;

h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contractele de delegare;

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorilor, ADI ECO SIBIU sau autorităților administrațiilor publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k) acolo unde este cazul, să fie dotați de operatori cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încarcare și de transport ale acestora;

l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciul de salubrizare și de utilizare a acestuia în conformitate cu prezentul Regulament.

ART. 91

Utilizatorii au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractelor de delegare a serviciului de salubrizare;

b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractelor de delegare a serviciului de salubrizare; să accepte suspendarea ori limitarea serviciului în cazul neplății de către UAT a facturilor de salubriate pe o perioadă mai mare de 45 de zile;

c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d) să asigure precolectarea separată, pe categorii a deșeurilor reciclabile și biodegradabile (acolo unde este cazul), rezultate din gospodariile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și stocarea acestora în containere asigurate, numai în locurile special amenajate și în recipienți speciali amplasați;

e) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară.

e) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare

f)  să respecte normele de igiena și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

g) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotați sau sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale și prevăzute în contractele de delegare; totodată, să aplice cu strictețe sistemul “plătește pentru cât arunci” așa cum va fi el comunicat de către autoritățile în drept și să accepte impunerea de sancțiuni în cazul neconformării la acest sistem.

h) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se colectează separat deșeurile;

i) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății locuitorilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

j) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții și desființări, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

k) să colecteze separat deșeurile în recipienții corespunzători, menținând un grad de impurificare cât mai scăzut a deșeurilor colectate separat; să utilizeze doar recipienții puși la dispoziție de autorități/operatorul de salubritate. Se interzice depozitarea deșeurilor în alți recipienți, depozitarea deșeurilor menajere în coșurile stradale publice, ori abandonarea acestora pe domeniul public sau privat, sub rezerva sancțiunilor prevăzute de lege. De asemeni, utilizatorii care folosesc containerele de tip IGLOO, au obligația mărunțirii prealabile a deșeurilor destinate acestora, pentru a putea asigura o acțiune de precolectare eficientă economic.

l) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

m) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze spălarea autovehiculelor sau reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;

n) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de ambalaje amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

o) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile amplasate de operatori de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

p) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

q) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

r) să păstreze curațenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice;

s) utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban și din mediul rural au obligația de a achita taxa specială de salubrizare aprobată de către autoritățile administrației publice locale și stabiliă în baza tarifului operatorului/operatorilor aprobat de către ADI ECO SIBIU și de o achita la sediul primăriilor unităților administrativ teritoriale membre ADI ECO Sibiu.

s) este interzisă predarea deșeurilor reciclabile precolectate în echipamentele puse la dispoziție de unitățile administrativ-teritoriale, ADI ECO Sibiu sau operatorii de salubritate către alți colectori autorizați decat operatorul de salubrizare căruia ii este delegată gestiunea serviciului de salubrizare.

ART. 92

Utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a colecta conform cerințelor minime prevăzute in art. 18.

CAPITOLUL IV

DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE

ART. 93

(1) Atât utilizatorii casnici, cât și cei non-casnici vor plăti serviciul prin taxe speciale de Salubrizare pentru fracțiile de deșeuri, respectiv altele decât reciclabile, instituite de către unitatea administrativ teritorială aferentă. Taxele speciale de salubrizare vor fi calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare.

(2) Valoarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici de pe teritoriul comunei Cristian (unde se află depozitul conform de deșeuri) va fi mai mică, conform prevederilor contractului încheiat între S.C. TRACON S.R.L. – operatorul depozitului și comuna Cristian.

ART. 94

Determinarea cantităților de deșeuri din construcții și desființări provenite din gospodariile populației se face numai prin cântărire.

ART. 95

Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații de compostare, instalații de tratare mecano-biologică și depozit) se face numai prin cântărire.

ART. 96

(1) Reprezentanții autorității administrației publice locale/ai ADI ECO Sibiu vor controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități, vor încheia un Raport de inspecție privind neconformitatea activității prestate sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(2) Pe baza Rapoartelor de inspecție încheiate, autoritățile administrației publice locale/ADI ECO Sibiu vor putea aplica penalitățile menționate în contractele de delegare a gestiunii încheiate cu operatorii, în conformitate cu prevederile contractelor de delegare încheiate.

ART. 97

Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C, precum și pe baza prevederilor Regulamentului cadru de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare și a prevederilor contractelor de delegare.

CAPITOLUL V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 98

(1) ADI ECO SIBIU/Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite în zonele unde au fost implementate proiecte Phare CES stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare sunt cei prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament de salubrizare și sunt împărțiți în trei categorii:

a) indicatori de performanță aferenți activității de colectare și transport a deșeurilor;

b) indicatori de perfomanță aferenți operării instalațiilor de tratare a deșeurilor (stațiile de sortare, stațiile de compostare, instalații de tratare mecano-biologică funcționale);

c) indicatori de performanță aferenți operării depozitului conform.

(3) ADI ECO SIBIU/Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite în zonele unde au fost implementate proiecte Phare CES  monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(4) ADI ECO SIBIU/Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite în zonele unde au fost implementate proiecte Phare CES aplică penalități contractuale operatorilor serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 99

(1)Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

(2) Realizarea indicatorilor de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

d) excluderea oricărei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătații populației;

f)  implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

g) îndeplinirea țintelor asumate de România privind depozitarea deșeurilor, protecția mediului și pachetul economiei circulare.

ART. 100

a)Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la:

- contractarea serviciului de salubrizare;

- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

- menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți

b) eficiența în gestionarea contractelor;

c) performanța tehnică a serviciului - indicatori tehnici generali și indicatori tehnici referitori la ținte;

d) soluționarea în timp util a reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare.

e) colectarea separată a tipurilor de deșeuri municipale, reciclarea și valorificarea energetică, precum și devierea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile.

f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanță.

g) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor

ART. 101

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorii de salubrizare trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b) gradul asigurării colectarii separate a deșeurilor de la populație;

c) gradul asigurării cu recipienți de precolectare a utilizatorilor;

d) evidență clară și corectă a utilizatorilor;

e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 102

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractele de delegare a gestiunii;

e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 103

Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare sunt cuantificați cantitativ, adaptați la specificul localităților și sunt prevăzuți în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.

ART. 104

Indicatorii de performanță din anexa la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI

CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

ART. 105

Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe baza de contractede delegare încheiate între:

a) operator și ADI ECO SIBIU, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – colectarea și transportul deșeurilor din zona 1 Sibiu;

b) operator și ADI ECO SIBIU, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – operarea stației de sortare și a stației de compostare de la Șura Mică și a stației de sortare de la Cisnădie;

c) operator și ADI ECO SIBIU, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – operarea stației de compostare de la Târnava;

d) operator și ADI ECO SISTEM Avrig, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – colectarea și transportul deșeurilor din Zona 2 Avrig și operarea stației de compostare și a stației de transfer din zona 2 Avrig;

e) operator și ADI ECO VALEA HÂRTIBACIULUI, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – colectarea și transportul deșeurilor din Zona 3 Agnita și operarea stației de sortare și a stației de transfer din zona 3 Agnita;

f) operator și ADI ECONORD SIBIU, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – colectarea și transportul deșeurilor din Zona 4 Mediaș și operarea stației de sortare și a stației de transfer din zona 4 Mediaș;

g) operator și ADI MARGINIMEA SIBIULUI, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre – colectarea și transportul deșeurilor din Zona 5 Săliște și operarea stației de sortare din zona 5 Săliște.

ART. 106

Pentru colectarea deșeurilor de construcții și desființări se vor încheia contracte de prestări servicii între operatorii de salubrizare care au încheiate contracte de delegare și generatorii de deșeuri.

CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI

ART. 107

Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după urmează:

- cu amendă de la 1000 – 2000 lei pentru persoanele fizice, și de la 20.000 la 40.000 lei pentru persoanele juridice pentru încălcarea următoarelor obligații:

- producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, după cum urmează

a) minimum 30% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2017;

b) minimum 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2018;

c) minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;

d) minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

- producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să nu abandoneze sau să elimine deșeurile în afara spațiilor autorizate în acest scop.

b) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc

c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru nerespectarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărire sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară.

d) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei utilizarea fără contract de prestare/declarație de impunere anuală completată conform Regulamentului de instituire al taxei pentru activitățile de salubrizare

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

ART. 108

(1) Indicatorii de performanță se aprobă de către ADI ECO SIBIU/Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite în zonele unde au fost implementate proiecte Phare CES și de către consiliile locale.

(2) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, precum și cuantumul amenzilor aplicabile sunt cele stabilite prin Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, Legea 99/2014 de modificare şi completare a Legii 101/2006, precum și Legea 211/2015 cu prevederile și modificările ulterioare.

(3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către reprezentanții împuterniciți ai președintelui consiliului județean, ai primarilor, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice precum și de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C. conform atribuțiile stabilite prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

ART. 109

(1) În cadrul contractelor de delegare încheiate se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

(2)Contractele de prestări servicii se vor încheia numai pentru colectarea deșeurilor din construcții si desființări, pentru colectarea la cerere a deșeurilor voluminoase în afara campaniilor de colectare și pentru colectarea deșeurilor provenite de la evenimente speciale.

ART. 110

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

ART. 111

(1) Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

(2) Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL

PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN JUDEȚUL SIBIU

Tabel 1: Indicatori de performanță aferenti activității de colectare și transport a deșeurilor

| Nr. crt. | Indicatori de performanta | Unitate masura | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CONTRACTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE |  |  |
| 1.1 | Numărul de contracte încheiate între Delegat și utilizatori (producători de deșeuri) raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori și categorii de deșeuri | % | 100 |
| 1.2 | Numarul de contracte încheiate între Delegat și utilizatori (producători de deșeuri) în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul cererilor, pe categorii de utilizatori | % | minim 95 |
| 1.3 | Numarul de contracte cu utilizatorii modificate în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul de cereri de modificare a clauzelor contractuale | % | minim 95 |
| 2 | EFICIENȚA ÎN GESTIONAREA CONTRACTELOR |  |  |
| 2.1 | Numarul de pubele de 120 l pentru precolectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.2 | Numărul de pubele de 240 l pentru precolectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.3 | Numărul de containere de 1.100 l pentru precolectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.4 | Numărul de containere de 1.100 l pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.5 | Numărul de containere tip igloo de 1.100 l pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.6 | Numărul de pubele de 240 l pentru precolectarea separată a deșeurilor de plastic și metal, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.7 | Numărul de pubele de 120 l pentru precolectarea separată a deșeurilor biodegradabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.8 | Numărul de pubele de 240 l pentru precolectarea separată a deșeurilor biodegradabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.9 | Numărul de containere de 1.100 l pentru precolectarea separată a deșeurilor biodegradabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări | % | 100 |
| 2.10 | Numărul de situații în care un recipient de colectare deteriorat este reparat sau înlocuit în mai puțin de 48 de ore de la semnalarea defecțiunii raportat la numărul total de situații | % | 90 |
| 2.11 | Numărul de reclamații scrise la care Delegatul a răspuns în 30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise | % | 100 |
| 2.12 | Numărul de reclamații scrise justificate raportat la numărul total de utilizatori, pe categori de utilizatori | % | 100 |
| 3 | INDICATORI TEHNICI REFERITORI LA ȚINTE |  |  |
| 3.1 | Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor raportat la populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa | % | 100 |
| 3.2 | Cantitatea de deșeuri de hârtie și carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie și carton, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. *cantitatea de deșeuri de hârtie și caron, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare. Cantitatea total generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%. | % | 40% pentru anul 2019 50% pentru anul 2020 60% pentru anul 2021 70% incepand cu anul 2022 |
| 3.3 | Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat/locuitor și an raportat la indicatorul estimat în planurile de gestionare a deșeurilor aflate în vigoare | % | minim 75 |
| 3.4 | Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimis la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri menajere periculoase colectate | % | minim 90 |
| 3.5 | Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat /locuitor și an raportat la indicatorul estimat în planurile de gestionare a deșeurilor aflate în vigoare | % | minim 75 |
| 3.6 | Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat trimis la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectate de la populație | % | minim 90 |
| 3.7 | Cantitatea de deseuri din construcții si demolări colectată separat de la populație/locuitor și an raportată la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor aflate in vigoare | % | minim 75 |
| 3.8 | Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajere și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate. | % | minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017 minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018 minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019 minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020 |
| 3.9 | Obiectivul global al autorităților publice locale privind reducerea cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare: | % | anul 2018: minim 35% (reciclare minim 30% si alte forme de valorificare 5%) anul 2019: minim 42% (reciclare minim 35% si alte forme de valorificare 7%) anul 2020: minim 60% (reciclare minim 50% si alte forme de valorificare 10%) |
| 4 | RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI |  |  |
| 4.1 | Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorii de colectare și transport a obligațiilor din licențe și autorizații | Nr. | 0 |
| 4.2 | Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorilor de colectare și transport rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate | Nr. | 0 |
| 4.3 | Numarul de utilizatori și angajați care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului de colectare și transport sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a activității de colectare și transport | Nr. | 0 |
| 4.4 | Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul de colectare și transport pentru situațiile de mai sus raportată la valoarea totală facturată aferentă activității de colectare și transport | % | 0 |
| 4.5 | Numărul de neconformități constatate de autoritățile administrației publice locale și ADI ECO SIBIU privind activitatea de colectare și transport | Nr. | 0 |

Tabel 2: Indicatori de performanță aferenți operării instalațiilor de tratare a deșeurilor (sortare și compostare)

|  | Indicatori de performanță | Unitate masură | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INDICATORI TEHNICI GENERALI |  |  |
| 1.1 | Cantitatea totală de deșeuri trimise la valorificare raportat la cantitatea totală de deșeuri intrată în stația de sortare | % | minim 75 |
| 1.2 | Cantitatea totală de deșeuri compostată raportat la cantitatea totală de deșeuri intrată în stația de compostare | % | minim 80 |
| 2 | INDICATORI TEHNICI REFERITORI LA ȚINTE |  |  |
| 2.1 | Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton primite la stația de sortare | % | minim 70 |
| 2.2 | Cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri de plastic și metale primite la stația de sortare | % | minim 45 |
| 2.3 | Cantitatea totală de deșeuri de carton, hârtie, plastic, metal și sticlă (inclusiv deșeuri de ambalaje) transmise la reciclare raportat la cantitatea totală de deșeuri primite la stația de sortare | % | minim 65 |
| 2.4 | Cantitatea totală de compost valorificată raportat la cantitatea totală de compost produsă | % | minim 80 |
| 3 | RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI |  |  |
| 3.1 | Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorii stațiilor de sortare și a stațiilor de compostare a obligațiilor din licențe și autorizații | Nr. | 0 |
| 3.2 | Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorilor stațiilor de sortare și a stațiilor de compostare rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate | Nr. | 0 |
| 3.3 | Numărul de utilizatori și angajati care au primit despăgubiri datorate culpei operatorilor stațiilor de sortare și a stațiilor de compostare sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a activităților de tratare a deșeurilor | Nr. | 0 |
| 3.4 | Valoarea despăgubirilor acordate de operatorii stațiilor de sortare și stațiilor de compostare pentru situațiile de mai sus raportată la valoarea totală facturată aferentă activității de tratare a deșeurilor | % | 0 |
| 3.5 | Numărul de neconformități constatate de autoritățile administrației publice locale și ADI ECO SIBIU privind activitatea de tratare a deșeurilor | Nr. | 0 |

Tabel 3: Indicatori de performanță aferenți operării depozitului conform de deșeuri

| Nr. Crt. | Indicatori de performanță | Unitate masură | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INDICATORI TEHNICI GENERALI |  |  |
| 1.1 | Delegatul trebuie să asigure un grad cât mai mare de compactare a deșeurilor în depozit | t/mc | minim 0,8t/mc |
| 1.2 | Delegatul va asigura funcționarea sistemelor de colectare și transport al levigatului și al gazului de depozit în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea competentă de mediu prin autorizația de mediu | % | 100 |
| 1.3 | Delegatul se va asigura că deșeurile depozitate la depozitul de deșeuri sunt acoperite periodic, în conformitate cu prevederile autorizației de mediu | % | 100 |
| 2 | INDICATORI TEHNICI REFERITORI LA ȚINTE |  |  |
| 2.1 | Delegatul va raporta anual Delegatarului/ADI cantitatea totală de deșeuri biodegradabile municipale depozitate. Cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale depozitate se va determina și raporta în conformitate cu metoda(ele) aprobată/e de Delegatar/ADI. | % | 100 |
| 3 | RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI |  |  |
| 3.1 | Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul depozitului conform a obligațiilor din licențe și autorizații | Nr. | 0 |
| 3.2 | Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului depozitului conform rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate | Nr. | 0 |
| 3.3 | Numărul de utilizatori și angajați care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului depozitului conform sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a activităților de tratare a deșeurilor | Nr. | 0 |
| 3.4 | Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul depozitului conform pentru situațiile de mai sus raportată la valoarea totală facturată aferentă activității de tratare a deșeurilor | % | 0 |
| 3.5 | Numărul de neconformități constatate de autoritățile administrației publice locale și ADI ECO SIBIU privind activitatea de eliminare a deșeurilor | Nr. | 0 |

Penalitățile aplicabile operatorilor de salubrizare pentru nerealizarea indicatorilor minimi de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare prestat astfel încât să se atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute în Anexa 1 din prezentul Regulament sunt stabiliți în contractele de delegare a gestiunii serviciului.

ANEXA 2

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SIBIU

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu a fost proiectat astfel încât să asigure atingerea obiectivelor și țintelor legislative, a celor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

În cadrul Sistemului de Management Integrat al deșeurilor vor fi gestionate acele categorii de deșeuri, care sunt în responsabilitatea autorităților administrațiilor publice locale, și anume:

- deșeuri municipale – deșeuri menajere și similare (clasa 20 din Lista Europeană a Deșeurilor):

- fracțiuni colectate separat (deșeuri reciclabile și deșeuri periculoase din deșeurile menajere) – 20 01;

- deșeuri municipale amestecate (deșeuri reziduale) – 20 03 01;

- deșeuri voluminoase – 20 03 07;

- deșeuri din gradini si parcuri – 20 02;

- deșeuri din piete – 20 03 02;

- deșeuri stradale – 20 03 03;

- deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (15 01) – conform legii, autoritățile adminstrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor de ambalaje;

- parte din deșeurile de ambalaje rezultate de industrie, comerț și instituții (15 01) – colectare și sortare (restul deșeurilor de ambalaje de industrie comerț și instituții sunt gestionate direct de către generatori);

- deșeuri din construcții și desfiinșări (in special 17 01);

- nămolul de la epurarea apelor uzate orășenești (19 08 05) – asigurarea spațiului de depozitare (conform prevederilor legale maxim 10 % din cantitatea de deșeuri nepericuloase depozitate poate fi nămol de epurare, care îndeplinește condițiile de acceptare la depozitare).

(Categoriile de deșeuri evidențiate în italic nu fac obiectul prezentului Regulament de salubritate.)

În cadrul Studiului de Fezabilitate privind „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” aprobat în anul 2010 și revizuit în 2012 au fost identificate investițiile necesar a se realiza în Județul Sibiu astfel încât să fie atinse toate obiectivele și țintele legislative existente la momentul elaborării.

Județul Sibiu este împărțit în 5 zone de colectare a deșeurilor:

Zona 1 Sibiu;

Zona 2 Avrig;

Zona 3 Agnita;

Zona 4 Mediaș;

Zona 5 Saliște.

Zona 1 Sibiu

Din zona 1 Sibiu fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

mediul urban – municipiul Sibiu, orașele Cisnădie, Ocna Sibiului și Tălmaciu;

mediul rural – comunele Vurpăr, Șura Mică, Rășinari, Șelimbăr, Sadu, Șura Mare, Orlat, Cristian, Boița, Riu Sadului, Gura Riului, Poplaca, Loamneș, Roșia, Slimnic, Păuca, Marpod și Nochrich.

Serviciul de colectare și transport a deșeurilor va fi delegat unui singur operator de salubrizare, care va colecta separat următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere (deșeuri reciclabile, deșeuri biodegradabile – numai în cazul municipiului Sibiu, deșeuri reziduale);

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deseuri similare (deșeuri reciclabile, deșeuri biodegradabile – numai în cazul municipiului Sibiu, deșeuri reziduale);

deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere;

deșeuri din construcții și demolări rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

Deșeurile reciclabile colectate separat de pe teritoriul orașului Cisnădie (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) vor fi transportate la stația de sortare de la Cisnădie.

Deșeurile reciclabile colectate separat de pe teritoriul restului unităților administrativ-teritoriale care fac parte din Zona 1 (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) vor fi transportate la stația de sortare de la Șura Mică.

Cele 2 stații de sortare, de la Șura Mică și de la Cisnădie, vor fi operate de către același operator.

Materialele reciclabile rezultate în urma sortării vor fi stocate pe amplasamentele stațiilor de sortare, urmând a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului celor 2 stații de sortare.

Deșeurile similare reciclabile colectate separat care nu ajung în stația de sortare sunt transportate direct la operatorii care asigură reciclarea acestora.

Deșeurile biodegradabile colectate separat de pe teritoriul municipiului Sibiu vor fi transportate la stația de compostare de la Șura Mică, care va fi operată de același operator care va opera cele 2 stații de sortare.

Compostul rezultat va fi valorificat pe piața locală iar reziduurile rezultate în urma procesului de compostare vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de compostare.

Deșeurile reziduale colectate vor fi transportate și eliminate la depozitul conform de la Cristian, numai după tratarea și sortarea acestora.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi eliminate la operatori economici autorizati.

Deșeurile voluminoase colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile din construcții și desființări colectate separat (doar cele rezultate din activitățile de amenajare și reabilitare a locuințelor populaţiei) vor fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Locuitorii din zona periurbană și zona de case a orașelor Ocna Sibiului, Tălmaciu și Cisnădie și 60% din locuitorii din mediul rural vor colecta separat deșeurile biodegradabile, asigurând compostarea individuală a acestora, în recipienții speciali furnizați.

Zona 2 Avrig

Din zona 2 Avrig fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

mediul urban – orașul Avrig;

mediul rural – comunele Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovita și Turnu Roșu.

Ca urmare a implementării proiectului PHARE CES PHARE CES 2005 - RO 2005/017- 553.04.01.04.01 și a extinderii ulterioare a zonei de deservire, serviciul de colectare și transport a deșeurilor este prestat de SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ AVRIG SA, operator public, care este responsabil cu colectarea separată a următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere (deșeuri reciclabile, deșeuri biodegradabile – numai în cazul orașului Avrig, deșeuri reziduale);

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deșeuri similare (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere;

deșeuri din construcții și demolări rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

Deșeurile reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) sunt transportate la stația de transfer de la Avrig și, de aici, la stația de sortare de la Șura Mică.

Materialele reciclabile rezultate în urma sortării vor fi stocate pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de sortare de la Șura Mică. Depozitarea se va face numai după tratarea și sortarea acestora.

Deșeurile similare reciclabile colectate separat care nu ajung în stația de sortare sunt transportate direct la operatorii care asigura reciclarea acestora.

Deșeurile biodegradabile colectate separat de pe teritoriul orașului Avrig sunt transportate la stația de compostare de la Avrig, care este operată tot de SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ AVRIG SA.

Compostul rezultat este valorificat pe piața locală iar reziduurile rezultate în urma procesului de compostare sunt transportate în vederea eliminării la stația de transfer Avrig, și de aici la depozitul conform de la Cristian, prin grija SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ AVRIG SA.

Deșeurile reziduale colectate vor fi transportate la stația de transfer de la Avrig, și de aici la depozitul conform de la Cristian spre eliminare. Prin intermediul stației de transfer se transportă și reziduurile rezultate în urma funcționării stației de compostare. Stația de transfer este operată de SC GOSPODÂRIE ORÂSENEASCĂ AVRIG SA.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi eliminate la operatori economici autorizați.

Deșeurile voluminoase colectate separat vor fi stocate temporar locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile din construcții și desființări colectate separat (doar cele rezultate din activitățile de amenajare și reabilitare a locuințelor populaţiei) vor fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Locuitorii din zona 2 Avrig colectează separat deșeurile biodegradabile, asigurând compostarea individuală a acestora, în recipienții speciali furnizați (recipienți achiziționati prin proiectul PHARE CES).

Zona 3 Agnita

Din zona 3 Agnita fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

mediul urban – orașul Agnita;

mediul rural – comunele Alțâna, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Merghindeal, Bârghiș și Iacobeni.

Ca urmare a implementarii proiectului PHARE CES 2005 - RO-2003/005-551.05.03.03.02 și a extinderii ulterioare a zonei de deservire, serviciul de colectare și transport a deșeurilor este prestat de SC ECO VALEA HÂRTIBACIULUI SA, operator public, care este responsabil cu colectarea separată a următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deșeuri similare (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere;

deșeuri din construcții și desființări rezultate din activitățile de reamenajare si reabilitare interioară și/sau exterioară locuințelor populației.

Deșeurile reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) sunt transportate la stația de sortare de la Agnita, operată tot de către operatorul de colectare și transport, respectiv de SC ECO VALEA HÂRTIBACIULUI SA.

Materialele reciclabile rezultate în urma sortării vor fi stocate pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de sortare de la Agnita.

Deșeurile similare reciclabile colectate separat care nu ajung în stația de sortare sunt transportate direct la operatorii care asigură reciclarea acestora.

Deșeurile reziduale colectate vor fi transportate la stația de transfer de la Agnita, și de aici la depozitul conform de la Cristian spre eliminare. Prin intermediul stației de transfer se transportă și reziduurile rezultate în urma funcționării stației de sortare. Stația de transfer este operată de S.C. ECO VALEA HÂRTIBACIULUI SA.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi eliminate la operatori economici autorizati.

Deșeurile voluminoase colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile din construcții și demolări colectate separat (doar cele rezultate din activitățile de amenajare și reabilitare a locuințelor populaţiei) vor fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Locuitorii din zona periurbană, de case a orașului Agnita și 60% din locuitorii din mediul rural vor colecta separat deșeurile biodegradabile, asigurând compostarea individuală a acestora, în recipienții speciali furnizați.

Zona 4 Mediaș

Din zona 4 Mediaș fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

mediul urban – orașele Mediaș, Copșa Mică și Dumbrăveni;

mediul rural – comunele Biertan, Moșna, Axente Sever, Bazna, Brateiu, Dârlos, Laslea, Micăsasa, Valea Viilor, Mihăileni, Alma, Ațel, Șeica Mică, Șeica Mare, Hoghilag, Blăjel și Târnava.

Ca urmare a implementarii proiectului PHARE CES 2005 - RO-2003/005-551.05.03.03.08 și a extinderii ulterioare a zonei de deservire, serviciul de colectare și transport a deșeurilor este prestat de S.C. ECO SAL S.A., operator public, care este responsabil cu colectarea separată a următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deșeuri similare (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere;

deșeuri din construcții și desființări rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuintelor populaţiei.

Deșeurile reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) sunt transportate la stația de sortare de la Mediaș, operată tot de către operatorul de colectare și tranport, respectiv de S.C. ECO SAL S.A.

Materialele reciclabile rezultate în urma sortării vor fi stocate pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de sortare de la Mediaș.

Deșeurile similare reciclabile colectate separat care nu ajung în stația de sortare sunt transportate direct la operatorii care asigură reciclarea acestora.

Deșeurile biodegradabile colectate separat de pe teritoriul municipiului Mediaș vor fi transportate la stația de compostare de la Târnava.

Compostul rezultat va fi valorificat pe piața locală iar reziduurile rezultate în urma procesului de compostare vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de compostare.

Deșeurile reziduale colectate sunt transportate la stația de transfer de la Mediaș, unde sunt supuse unui proces de tratare și sortare a fracției biodegradabile, reciclabile valorificabile energetic, iar reziduurile rezultate vor fi transportate la depozitul conform de la Cristian spre eliminare. Prin intermediul stației de transfer se transportă și reziduurile rezultate în urma funcționării stației de sortare. Stația de transfer este operată de SC ECO SAL SA.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi eliminate la operatori economici autorizați.

Deșeurile voluminoase colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile din construcții și desființări colectate separat (doar cele rezultate din activitățile de amenajare și reabilitare a locuințelor populaţiei) vor fi transportate la instalația de tratare am operatorului (dacă este fezabil din punct de vedere economic) iar fracțiile ce nu pot fi valorificate vor fi eliminate la depozitul conform de la Cristian.

Locuitorii din zona periurbană și zona de case a orașelor Copșa Mică și Dumbrăveni și 60% din locuitorii din mediul rural vor colecta separat deșeurile biodegradabile, asigurând compostarea individuală a acestora, în recipienții speciali furnizați.

Zona 5 Săliște

Din zona 5 Săliște fac parte următoarele unități administrativ teritoriale:

mediul urban – orașele Săliște și Miercurea Sibiului;

mediul rural – comunele Jina, Ludoș, Tilișca, Apoldu de Jos și Poiana Sibiului.

Ca urmare a implementării proiectului PHARE CES 2005 și a extinderii ulterioare a zonei de deservire, serviciul de colectare și transport a deșeurilor este prestat de SC ECO MÂRGINIME SA, operator public, care este responsabil cu colectarea separată a următoarele categorii de deșeuri:

deșeuri menajere (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

deșeuri similare (deșeuri reciclabile, deșeuri reziduale);

deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere;

deșeuri din construcții și desființări rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor populaţiei.

Deșeurile reciclabile colectate separat (deșeuri menajere și parte din deșeurile similare) sunt transportate la stația de sortare de la Săliște, operată tot de către operatorul de colectare și transport, respectiv de SC ECO MĂRGINIME SA.

Materialele reciclabile rezultate în urma sortării vor fi stocate pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate în vederea eliminării la depozitul conform de la Cristian, prin grija operatorului stației de sortare de la Săliște.

Deșeurile reziduale colectate vor fi tratate mecanic în vederea separării fracțiilor reciclabile, a celei organice precum și a fracției valorificabile energetic acolo unde există infrastructara funcțională, apoi vor fi transportate la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi eliminate la operatori economici autorizati.

Deșeurile voluminoase colectate separat vor fi stocate temporar în locul special amenajat de către operatorul de colectare și transport, urmând a fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Deșeurile din construcții și desființări colectate separat (doar cele rezultate din activitățile de amenajare și reabilitare a locuințelor populaţiei) vor fi valorificate dacă este posibil și fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fracția care nu poate fi valorificată fiind eliminată la depozitul conform de la Cristian.

Locuitorii din zona periurbană și zona de case a orașelor Săliște și Miercurea Sibiului și 60% din locuitorii din mediul rural vor colecta separat deșeurile biodegradabile, asigurând compostarea individuală a acestora, în recipienții speciali furnizați.

În figura de mai jos este prezentat Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor din județul Sibiu – zonele de colectare și instalațiile de gestionare a deșeurilor existente.

Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,				  SECRETAR,

CIORGOVEAN ION	    	                            NISTOR IULIANA ELENA