Anexa 2 la HCL nr. 66 din 21.07.2017

CARACTERISTICILE TEHNICE

Lucrările de modernizare se desfăşoară pe actualul amplasament al străzii. Lungimea traseului proiectat este de 347 m şi ocupă o suprafaţă de teren de cca. 3000 mp situată în intravilanul localităţii Poplaca.

Structura rutieră adoptata ţinând cont de verificarea acesteia la îngheţ-dezgheţ este de:

- 20 cm strat din balast

- 15 cm strat din piatră spartă

- 5 cm strat din nisip

- 10 cm pavaj din beton de ciment

Structura adoptată se va aşterne după îndepărtarea a cca.50 cm din structura existentă din materiale locale contaminate cu pământ.

Strada studiată va avea partea carosabilă încadrată de borduri din beton 10 x 15 cm.

În funcţie de distanţa dintre proprietăţi se vor amenaja trotuare cu lăţime variabilă cu următoarea structură:

- 20 cm strat din balast

- 15 cm strat din piatră spartă

- 3 cm strat din nisip

- 8 cm pavele prefabricate din beton de ciment

Toate accesele la proprietăţi de pe traseul străzii studiate vor fi amenajate cu aceeaşi structură ca a trotuarelor respectiv:

- 20 cm strat din balast

- 15 cm strat din piatră spartă

- 3 cm strat din nisip

- 8 cm pavele prefabricate din beton de ciment

Pentru scurgerea apelor se va folosi rigola carosabila.

Presedinte de sedinta						Contrasemneaza

Timofte Liviu Vasile					Secretar, Nistor Iuliana Elena